华东师范大学软件工程学院实验报告

| 实验课程：计算机网络实践 | 年级：2023级 | 实验成绩： |
| --- | --- | --- |
| 实验名称：Lab2 Ethernet | 姓名：陆尚辰 |  |
| 实验编号：Lab2 | 学号：10235101545 | 实验日期：2024.11.29 |
| 指导教师：刘献忠 | 组号： | 实验时间： |

一、实验目的

1. 学会通过Wireshark获取以太网的帧

2. 掌握以太网帧的结构

3. 分析以太网地址范围

4. 分析以太网的广播帧

二、实验内容与实验步骤

1.获取以太网的帧

（1）启动Wireshark，在菜单栏的捕获->选项中进行设置，选择已连接的以太网，设置捕获过滤器为icmp，将混杂模式设为关闭,视图选项中勾选是否解析物理地址.然后开始捕获。

（2）点开命令行，重新输入 ping  www.baidu.com.

（3）打开Wireshark， 停止捕获

2.分析以太网帧结构

理解Ethernet 帧结构，并画一个图，简单的标出Ethernet头部的一些字段的位置和大小 ，以及Ethernet负载的范围。

3. 分析以太网地址范围

画一个图,显示你的电脑、路由器和远程服务器的相对位置。标出你的电脑和路由器的以太网地址。标出你的计算机和远程服务器的IP地址。显示以太网和互联网在绘图上的位置。

4.分析以太网广播帧

使用分析以太网广播帧broadcast的格式回答下面问题并且上交：

（1）wireshark中以太网广播帧的地址是什么?

（2）以太网地址中哪个比特位是用来确定是单播或多播/广播?

三、实验环境

1. Wireshark v2.2.10

2. Windows操作系统

3. ping

四、实验过程与分析

1.捕获以太网的帧：

（1）启动Wireshark，在菜单栏的捕获->选项中进行设置，选择已连接的以太网，设置捕获过滤器为icmp，将混杂模式设为关闭,视图选项中勾选是否解析物理地址.然后开始捕获。

（2）win+R打开命令行，输入ping www.baidu.com。计算机就会向远程计算机发送少量ICMP ping请求，每个请求都会引发一个ICMP ping响应。

（3）打开wireshark，停止捕获并查看最后结果

2.分析以太网帧结构

2.1查看Ethernet：

以太网占据了14个字节

分别为本机的MAC地址：54:c6:ff:7b:38:02

路由器的MAC地址：a0:02:a5:b9:ce:18

可以看出，MAC地址的第一个字节的第七位是LG位，LG位为0表示这是一个厂家出厂默认的MAC地址。

第八位是IG，IG位为0表示这是一个单播MAC地址。

可以看到以太网头部包括了目的地址 (Destination)、源地址 (Source) 和类型 (Type) 三部分。其中 目的地址和源地址都是 6 个字节，类型是 2 个字节。

2.2查看IP报文：

1.前4位（0100）表示版本号为4。

2.接下来4位表示报文的长度为20个字节

3.IP报文的第二个字节为服务类型（服务类型字段声明了数据报被网络系统传输时可以被怎样处理），其值为00000000，全为0表示一般服务。

4.Total Length表示总长度为60字节，即整个数据报的长度为60bytes。

5.头部校验和为0x0000

2.3查看ICMP报文：

1.第一个字节08表示类型，类型为Echo Request。

2.第二个字节为00，表示Code。

3.校验和为0x4d48

4.标识码和序列码。

5.后面的32字节是我们发送的数据。

画出的帧结构如下图所示：

3.分析以太网的地址范围：

根据上述分析，我们可以得到

本机MAC地址：54:c6:ff:7b:38:02

本机IP地址：172.30,205.83

路由器MAC地址：a0:02:a5:b9:ce:18

目标IP地址：182.61.200.6

于是可以画出如下关系图：

4.分析以太网的广播帧

4.1捕获广播帧

启动 Wireshark，在菜单栏的捕获 → 选项中进行设置，选择已连接的以太网，设置捕获过滤器为 ether multicast，捕获以太网的广播帧。

经过一段时间之后得到如下结果：

4.2 分析广播帧

打开其中一个，得到如下结果：

（1）wireshark中以太网广播帧的地址是什么?

从上图可以看出，广播帧的地址为 ff:ff:ff:ff:ff:ff。

（2）以太网地址中哪个比特位是用来确定是单播或多播/广播?

根据图中信息可以看出，第八位IGbit用于确定是单播还是多播/广播。

5.问题分析

1. How long are the combined IEEE 802.3 and LLC headers compared to the DIX Ethernet headers? （与 DIX 以太网接头相比，IEEE 802.3 和 LLC 接头的组合有多长？）

1. DIX报头长度为 14 字节。它包含目的 MAC 地址（6 字节）、源 MAC 地址（6 字节）和类型字段（2 字节） 通常为14字节。

2.IEEE 802.3 帧头长度为 14 字节，其中包括目的 MAC 地址（6 字节）、源 MAC 地址（6 字节）和长度字段（2 字节），这里为14字节。

而对于LLC（逻辑链路控制）头，LLC 帧格式包括目的服务访问点DSAP和源服务访问点SSAP，各占 1 字节，在这之后为控制字段，一个字节 。

所以 IEEE 802.3 和 LLC 组合报头长度为17字节。

2. How does the receiving computer know whether the frame is DIX Ethernet or IEEE 802.3?（接收计算机如何知道帧是 DIX 以太网还是 IEEE 802.3？）

ANS：

在 DIX 以太网帧中，在 MAC 头部之后有一个 2 字节的Type字段。这个类型字段用于标识上层协议。

在 IEEE 802.3 帧中，MAC 头部之后是一个 2 字节的Length字段，它表示数据字段的长度。

根据 Type/Length 字段，如果该字段的值小于或等于 0x600（十进制为 1536），则表示 Length，为IEEE 802.3，否则表示 Type，为 DIX 以太网。

3. If IEEE 802.3 has no Type field, then how is the next higher layer determined? Use Wireshark to look for the demultiplexing key.（如果 IEEE 802.3 没有 Type 字段，那么如何确定下一个更高的层？）

IEEE 802.3 中会有LLC报头确定下一个更高的层协议。LLC 头中的 DSAP 字段可以指示上层协议。

五、实验结果总结

1. 通过本次实验，我深入理解了 Ethernet 帧结构，清晰地认识到其头部包含目的 MAC 地址（6 字节）、源 MAC 地址（6 字节）、类型字段（2 字节）等关键部分，而负载部分则是紧随头部之后的数据内容，其范围依据帧的总长度和头部长度而定。

2.通过绘制了包含电脑、路由器和远程服务器相对位置的示意图，我对网络设备在不同网络层次中的连接与通信机制有了直观的认识，有助于理解数据在网络中的传输路径和地址转换过程。

3.更具 Wireshark 捕获的数据，我明白了以太网广播帧的地址为FF:FF:FF:FF:FF:FF；了解到以太网地址的第一个字节的最低位（第 8 位）用于确定是单播（为 0）或多播 / 广播（为 1），进一步加深了对以太网地址分类机制的理解。

通过本次实验，不仅在实践操作上熟练掌握了 Wireshark 这一强大的网络分析工具的使用方法，更在理论知识层面深入理解了以太网帧的结构、地址范围以及广播帧的特性。在实验过程中，将理论知识与实际操作紧密结合，使我们对以太网这一基础网络技术有了全面而深入的认识。

六、附录

无